Capitolo 1 – Introduzione
1.1 Contesto e motivazioni
1.2 Obiettivi del progetto
1.3 Struttura della tesi

Capitolo 2 – Background teorico
2.1 Architettura Zynq UltraScale+
2.1.1 Processing System (PS)
2.1.2 Programmable Logic (PL)
2.2 Piattaforma Kria KR260
2.2.1 Caratteristiche hardware
2.2.2 Periferiche principali
2.3 Protocolli di comunicazione
2.3.1 Ethernet e PHY DP83867
2.3.2 Modello OSI e stack TCP/IP
2.4 Memoria QSPI
2.4.1 Struttura e comandi principali
2.4.2 Modalità di accesso
2.5 Crittografia e AES
2.5.1 Concetti di crittografia simmetrica
2.5.2 Algoritmo AES: struttura e modalità operative
2.5.3 Modalità CTR (Counter Mode)
2.5.4 Scelta di AES128 CTR per il progetto

Capitolo 3 – Analisi dei requisiti
3.1 Specifiche iniziali
3.2 Vincoli hardware e software
3.3 Obiettivi funzionali

Capitolo 4 – Architettura del sistema
4.1 Block Design
4.1.1 Configurazione Zynq
4.1.2 Periferiche abilitate (QSPI, GEM1, UART, I2C)
4.2 Flusso di boot (FSBL, U-Boot, immagini A/B)
4.3 Workflow di sviluppo (Vivado + Vitis)

Capitolo 5 – Implementazione
5.1 Applicazioni BareMetal
5.1.1 Hello World
5.1.2 Echo Ethernet
5.1.3 Image Recovery
5.2 Gestione TCP e richieste
5.2.1 Parsing richieste GET/POST
5.2.2 Gestione pacchetti multipli
5.3 Gestione memoria QSPI
5.3.1 Funzioni di erase, write, read
5.3.2 Registri persistenti e Image Selector
5.4 Integrazione DMA
5.4.1 Configurazione AXI DMA
5.4.2 Trasferimento dati DDR → QSPI
5.5 Custom IP AES128 CTR
5.5.1 Architettura IP
5.5.2 FSM e AXI4-Stream
5.5.3 Debug con ILA

Capitolo 6 – Test e validazione
6.1 Test Ethernet (ping, telnet, netstat)
6.2 Test QSPI (erase, write, read)
6.3 Test DMA e IP AES
6.4 Analisi dei risultati

Capitolo 7 – Conclusioni e sviluppi futuri
7.1 Sintesi dei risultati
7.2 Limiti del progetto
7.3 Possibili miglioramenti

Bibliografia
Appendici (codice, log, schemi)

Il progetto sviluppato si basa sulla piattaforma Kria KR260, che integra il System-on-Module Zynq UltraScale+, e nasce con l’obiettivo di realizzare un sistema embedded capace di gestire in modo sicuro il caricamento e l’aggiornamento delle immagini di boot tramite rete Ethernet. La soluzione proposta non si limita alla semplice ricezione dei dati, ma implementa un flusso complesso che combina elaborazione software e accelerazione hardware, garantendo affidabilità, efficienza e sicurezza grazie all’integrazione di un modulo di decrittazione AES128 in modalità CTR.

L’architettura del sistema è suddivisa tra Processing System (PS) e Programmable Logic (PL). Il PS, basato su ARM Cortex-A53, gestisce la comunicazione di rete attraverso lo stack TCP/IP lwIP, ricevendo i pacchetti Ethernet e accumulandoli nella memoria DDR. Una volta completata la ricezione, i dati non vengono scritti direttamente nella memoria QSPI, ma seguono un percorso ottimizzato: il trasferimento verso la logica programmabile avviene tramite un AXI DMA, che consente di spostare grandi quantità di dati in modo rapido ed efficiente. Nel PL, i dati vengono elaborati da un IP core custom dedicato alla decrittazione, implementato secondo lo standard AES128 CTR, una modalità che trasforma AES in un cifrario a flusso, ideale per gestire pacchetti di dimensione variabile e garantire sicurezza senza penalizzare le prestazioni.

Il Custom IP AES128 CTR è stato progettato con un’interfaccia AXI4-Stream per integrarsi perfettamente nel flusso DMA. Al suo interno, una FSM di controllo gestisce le fasi di caricamento della chiave, espansione delle round keys e cifratura/decrittazione dei blocchi. La modalità CTR è stata scelta perché consente di elaborare i dati in parallelo, sfruttando al meglio le capacità della FPGA. Il debug del modulo è stato effettuato tramite System ILA, che ha permesso di monitorare handshake AXI e segnali interni, garantendo la correttezza del funzionamento.

Sul fronte della memoria, il sistema utilizza la QSPI Flash per memorizzare le immagini di boot. Sono state implementate funzioni dedicate per la lettura, scrittura ed eliminazione dei settori, con gestione dei registri persistenti e del selettore di immagine. Il meccanismo di boot supporta due slot (immagine A e immagine B) e prevede un fallback automatico: se l’immagine A risulta assente o corrotta, il sistema avvia la golden image B, garantendo la continuità operativa.

Dal punto di vista della comunicazione, il progetto include un server TCP BareMetal che gestisce le richieste di aggiornamento. Per affrontare la complessità dei pacchetti multipli, è stato introdotto un delimitatore binario (0xDEADBEEF) che consente di identificare la fine di ogni messaggio, evitando errori di ricostruzione. Tutte le notifiche e gli errori vengono inviati via Ethernet, rendendo il sistema completamente gestibile da remoto.

Il risultato finale è un sistema integrato che combina ricezione sicura dei dati, elaborazione hardware accelerata, gestione affidabile della memoria di boot e meccanismi di fallback, il tutto su una piattaforma embedded ad alte prestazioni. Questa soluzione è pensata per applicazioni che richiedono aggiornamenti sicuri e rapidi, come dispositivi IoT industriali, sistemi edge e applicazioni critiche dove la sicurezza dei dati è fondamentale.