Diario di Bordo - Tesi di Giacomo

Giorno: 01/09/2025
Oggi ho dedicato la giornata allo studio della documentazione tecnica relativa alla piattaforma Kria. In particolare, ho analizzato i seguenti materiali:

- Datasheet Kria K26 (DS987)

- Datasheet Kria KR260 (DS988)

- Schematics Kria KR260

- User Guide Kria KR260 (UG1092)

Questa fase è stata fondamentale per comprendere l’architettura hardware della scheda, le periferiche disponibili e le modalità di interazione tra PS e PL.

Giorno: 02/09/2025
Oggi ho dedicato la giornata allo studio della documentazione tecnica relativa alla piattaforma Zynq UltraScale+. In particolare, ho analizzato:

- Datasheet Zynq UltraScale+ (DS891)

- User Guide Zynq UltraScale+ Devices (UG1085)

Approfondendo le caratteristiche architetturali e le funzionalità principali del dispositivo.

Giorno: 03/09/2025
Oggi ho approfondito lo studio delle periferiche Ethernet Transceiver e Reset Logic della Evaluation Board Kria K260. Per farlo, ho consultato i seguenti materiali tecnici:

- Datasheet DP83867CS (SNLS504F), relativo al transceiver Ethernet

- How to configure DP83867, guida pratica alla configurazione del transceiver

- Datasheet SLG7XL45106, dedicato alla logica di reset

Questa analisi mi ha permesso di comprendere meglio il funzionamento e l’integrazione di queste componenti all’interno del sistema.

Giorno: 04/09/2025
Oggi ho approfondito il processo di boot del firmware sulla Kria K26, concentrandomi sul concetto di boot AB e sulla struttura dell’immagine di avvio. Ho studiato nel dettaglio le componenti fondamentali coinvolte, tra cui:

- FSBL (First Stage Boot Loader)

- PMU Firmware (Platform Management Unit)

- TF-A (Trusted Firmware-A)

- U-Boot (Universal Boot Loader)

Le fonti principali che ho consultato sono state:

- Documentazione ufficiale Kria Apps

- Xilinx Wiki – Kria SOMs Starter Kits

Questa analisi mi ha permesso di comprendere meglio il flusso di inizializzazione del sistema e il ruolo di ciascun componente nel processo di boot.

Giorno: 05/09/2025
Oggi ho studiato in modo approfondito il modello OSI, focalizzandomi sul processo di incapsulamento dei dati e sull’overhead che ne deriva. Ho analizzato i seguenti livelli:

- Data Link Layer: ho esaminato Ethernet, indirizzi MAC, e le interfacce MII, SGMII, RMII, oltre al ruolo del modulo PHY.

- Network Layer: ho approfondito i protocolli IPv4, IPv6 e ARP.

- Transport Layer: mi sono concentrato su UDP e TCP, consultando anche i documenti ufficiali RFC768 e RFC675 per comprenderne meglio il funzionamento.

La fonte principale è stata la piattaforma Baeldung, che offre pagine dedicate e ben strutturate per ciascuno di questi argomenti.

# Giorno: 08/09/2025

Ho iniziato a realizzare il Block Design per il progetto da utilizzare in Vitis. Ho inserito tre IP core fondamentali: Zynq UltraScale+, AXI Interconnect e Processor System Reset.

Nel dettaglio, ho configurato lo Zynq UltraScale+ abilitando le seguenti periferiche:

- QSPI

- GEM1

- I2C0 (utilizzato per il reset di GEM1)

- UART0 (per il debug e la programmazione)

Inoltre, ho abilitato un clock denominato PC_clk con frequenza di 100 MHz da utilizzare per gli altri IP nel PL, e ho attivato il fabric reset per garantire una corretta gestione dei segnali di reset nel sistema.

Successivamente, ho generato il file .xsa (Xilinx Support Archive), necessario per l'integrazione del progetto hardware all'interno dell'ambiente Vitis. Questo passaggio conferma la corretta configurazione del Block Design e ne consente l'utilizzo per lo sviluppo software su piattaforma Kria KR260.

Giorno: 09/09/2025
Oggi ho ricevuto da Simone e Ciro del materiale utile per comprendere il processo di sviluppo di un'applicazione BareMetal, a partire dalla definizione del block design. Ho iniziato a studiarlo con l’obiettivo di familiarizzare con le fasi e le logiche che regolano la progettazione e l’implementazione.

Come primo esercizio pratico, ho creato un block design minimale composto da:

- un processore,

- un counter collegato al segnale PL_clk0 con frequenza di 100 MHz,

- uno slice che estrae il 24° bit dal valore del counter,

- un segnale di output denominato led_output, collegato allo slice.

Nel file di constraints, led_output è stato associato al PIN H12 con logica LCMOS33. Su questo pin verrà collegato un LED in serie a una resistenza da 330 ohm, per la verifica visiva del funzionamento.

Questo progetto servirà come base per testare il processo di generazione e caricamento del bitstream e del firmware tramite Vitis, dopo l’elaborazione del file .xsa. L’obiettivo è verificare che l’intero flusso di sviluppo, dalla progettazione hardware alla programmazione BareMetal, sia correttamente configurato e funzionante.

Giorno: 11/09/2025
Oggi ho iniziato la giornata approfondendo il workflow completo che parte dalla creazione del block design fino alla realizzazione e al debug di un'applicazione baremetal tramite Vivado e Vitis. Per farlo, ho visionato i seguenti video:

- Xilinx Vivado block design and Vitis demo

- A Beginner's Guide to Hardware-Software Co-Design - 01 - Introduction

- A Beginner's Guide to Hardware-Software Co-Design - 02 - Vivado

- A Beginner's Guide to Hardware-Software Co-Design - 03 - Vitis

Successivamente, ho approfondito l'utilizzo degli interconnect AXI4 slave e master per lo scambio dati tra PL e PS.
Infine, ho analizzato diversi possibili workflow per l'implementazione della decriptazione della trama Ethernet, sia tramite la logica PL (Vivado) che tramite la PS (Vitis), e ho raccolto queste informazioni all'interno del file “Workflow Decriptazione Ethernet”.

Giorno: 12/09/2025
Oggi sono finalmente riuscito a installare Vitis. Ho creato la platform utilizzando il file .xsa che avevo precedentemente generato e ho sviluppato una semplice applicazione "Hello World". Ho eseguito dei test per verificare il corretto boot da Vitis, ma ho riscontrato dei problemi: la scheda non è riuscita ad avviarsi correttamente.
In seguito, ho provato a caricare il bitstream del mio block design tramite Vivado, e in quel caso tutto ha funzionato senza problemi: il LED ha iniziato a lampeggiare come previsto. Questo mi ha confermato che il problema è legato a Vitis.
Ho dedicato l’ultima parte della giornata alla ricerca di possibili soluzioni per risolvere il malfunzionamento del boot tramite Vitis.

Comandi per forzare il boot mode su JTAG:

connect

targets -set -filter {name =~ "PSU"}

# Imposta il boot mode su JTAG

mwr 0xffca0010 0x0

# Abilita il debug via JTAG per il processore

mwr 0xff5e0200 0x0100

# Resetta completamente il sistema

rst -system

Giorno: 15/09/2025
Oggi ho lavorato sulla scheda Kria KR260, cercando di eseguire correttamente l'applicazione Hello World. Inizialmente la parte software non funzionava. Ho utilizzato la connessione JTAG e, per attivare il boot mode in JTAG, ho eseguito i seguenti comandi nella console XSCT.

Dopo aver eseguito questi comandi, sono riuscito a far partire correttamente l'applicazione sulla scheda. Il block design risultava funzionante: avevo collegato un contatore a un LED esterno, che lampeggiava regolarmente. Tuttavia, il messaggio Hello World non compariva sul terminale.

Nel block design avevo inizializzato sia UART0 che UART1. Ho configurato UART1 sui pin MIO36 e MIO37, come indicato negli schematics della board. Nei BSP settings della piattaforma ho impostato stdin e stdout su psu_uart1. Ho verificato che la COM selezionata nel terminale fosse corretta, dato che all'accensione della board ricevevo il messaggio "FSBL started...", proveniente dal firmware caricato in FLASH.

Alla fine sono riuscito a risolvere il problema, facendo funzionare correttamente sia la parte software che quella firmware. Tuttavia, all'avvio compare il messaggio:
"PMU-FW is not running, certain applications may not be supported".

Giorno: 16/09/2025
Oggi ho creato un nuovo block design configurando le periferiche I2C0, GEM1, QSPI e UART1. Per il debug ho utilizzato un LED collegato al PIN F8 sulla carrier card, impostato per lampeggiare. Con questa configurazione, il progetto è ora pronto per iniziare i test sulla comunicazione Ethernet.

Giorno: 22/09/2025
Oggi, partendo dal block design realizzato in precedenza, ho creato una nuova platform e vi ho sviluppato sopra un'applicazione Ethernet Echo. Ho configurato la rete con i seguenti parametri:

- MAC1: 00-0A-35-15-0C-19

- IP del dispositivo: 192.168.1.10

- Gateway: 192.168.1.1

- Netmask: 255.255.255.0

Successivamente, ho analizzato in dettaglio i file main.c e echo.c per comprendere il funzionamento di ogni funzione. Ho studiato lo stack lwIP, acquisendo una comprensione generale di come gestisce i diversi tipi di trama (TCP, UDP, ecc.).

Ho approfondito il ruolo degli eventi che attivano i flag TcpFastTmrFlag e TcpSlowTmrFlag, e ho compreso il processo di inizializzazione di un server TCP. Inoltre, ho capito come funziona la callback di accettazione della richiesta di comunicazione da parte di un client, e come viene gestita una normale callback che effettua l’echo dei dati ricevuti.

Giorno: 23/09/2025
Questa mattina ho effettuato alcuni test sull’applicazione “Echo_Ethernet”: il boot tramite JTAG è avvenuto senza problemi, il LED UD collegato al PIN F8 ha iniziato a lampeggiare e la comunicazione tramite terminale UART1 ha funzionato correttamente, ricevendo il messaggio di avvio dell’applicazione. Non ho potuto proseguire con il debug perché sono necessari i permessi di amministratore per modificare l’IP del mio computer.

Successivamente, ho creato una nuova applicazione di esempio chiamata “Image_Recovery” e ho iniziato a studiarne il funzionamento, concentrandomi in particolare su come processare il payload e scriverlo in memoria QSPI. Ho analizzato i file xbir_ssi, xbir_http.c, xbir_qspi.c e xbir_ws, iniziando a comprenderne la struttura e le funzioni principali. In particolare, mi sono soffermato su xbir_ws, che contiene tutte le informazioni relative alle callback, notando che in questo caso viene utilizzato il protocollo HTTP.

Infine, ho creato una nuova applicazione partendo dal template “Echo_lwIP” e ho iniziato ad apportare le prime modifiche per sviluppare l’applicazione finale, che dovrà gestire il server in ricezione e riscrivere la memoria QSPI.

Giorno: 26/09/2025
Questa mattina ho proseguito lo studio dell'applicazione image recovery, approfondendo la funzione revcall_back. Ho compreso che essa gestisce il primo pacchetto ricevuto e identifica il tipo di richiesta (GET, POST, HEAD). Tra queste, solo le richieste di tipo POST — ovvero quelle di scrittura — richiedono più pacchetti. Ispirandomi a questa logica, ho capito che per le prove iniziali è utile creare un'applicazione capace di distinguere i vari tipi di richiesta contenuti nell'header TCP. Per il debug, posso utilizzare semplici xil_printf che vengono chiamati quando viene riconosciuto il tipo di richiesta e viene attivata la funzione corrispondente.

Successivamente, ho seguito un webinar sulla KR260 che ha fornito una panoramica generale della scheda, senza approfondimenti particolari.

Infine, ho iniziato il debug dell'applicazione lwIP_Echo. Inizialmente ho riscontrato problemi con l'autonegoziazione del PHY, che ho risolto impostando manualmente la velocità della rete a 1000 Mbps nel BSP, anziché lasciarla automatica. Dopo questa modifica, sono riuscito ad avviare correttamente il server sulla scheda, ricevendo il seguente messaggio:

-----lwIP TCP echo server ------

TCP packets sent to port 6001 will be echoed back

link speed for phy address 0: 1000

unable to determine type of EMAC with baseaddress 0xFF0C0000

Board IP: 192.168.1.10

Netmask : 255.255.255.0

Gateway : 192.168.1.1

TCP echo server started @ port 7

Nonostante il messaggio di errore relativo al riconoscimento del tipo di EMAC, sono riuscito a eseguire con successo un test di ping:

Esecuzione di Ping 192.168.1.10 con 32 byte di dati:

Risposta da 192.168.1.10: byte=32 durata<1ms TTL=255

Risposta da 192.168.1.10: byte=32 durata<1ms TTL=255

Risposta da 192.168.1.10: byte=32 durata<1ms TTL=255

Risposta da 192.168.1.10: byte=32 durata<1ms TTL=255

Statistiche Ping per 192.168.1.10:

Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,

Persi = 0 (0% persi),

Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:

Minimo = 0ms, Massimo =  0ms, Medio =  0ms

Ora resta da risolvere il problema del mancato riconoscimento del tipo di EMAC.

Giorno: 30/09/2025
Sono riuscito a risolvere il problema relativo al messaggio "unable to determine type of EMAC with baseaddress 0xFF0C0000" intervenendo in due punti principali:

- Inserimento dei break; nei case dello switch nel file xadapter.c, precisamente alle righe 152, 167 e 183. Questo ha impedito che il flusso di esecuzione proseguisse erroneamente fino al default, evitando così la stampa del messaggio di errore. Il file si trova al percorso:
C:\Users\stage_gbaglioni\workspace\Zynq_Codesign_Ethernet_16092025\psu_cortexa53_0\standalone_domain\bsp\psu_cortexa53_0\libsrc\lwip211_v1_8\src\contrib\ports\xilinx\netif\xadapter.c

- Modifica della struttura xtopology[] nel file xtopology_g.c, dove ho aggiornato il campo relativo al PHY address da 0x0 a 0x08, corrispondente al PHY del GEM1. Il file si trova al percorso:
C:\Users\stage_gbaglioni\workspace\Zynq_Codesign_Ethernet_16092025\psu_cortexa53_0\standalone_domain\bsp\psu_cortexa53_0\libsrc\lwip211_v1_8\src\contrib\ports\xilinx\netif\xtopology_g.c

Dopo queste modifiche, ho eseguito l'applicazione e verificato il corretto funzionamento attraverso tre metodi principali:

- Messaggio sul terminale (COM5) privo di errori.

- Utilizzo del comando telnet 192.168.1.10 per inviare caratteri, che sono stati correttamente rimandati indietro.

- Verifica della connessione tramite netstat, che ha confermato la modalità Echo attiva.

Tutti i risultati del debug sono stati documentati nel file "Debug_Ethernet_Echo.txt".

Ho proseguito il lavoro sull'applicazione baremetal, concentrandomi sulla gestione dei pacchetti TCP con richieste come header. Come primo passo, ho utilizzato le funzioni presenti nel file xbir_http.c per riconoscere correttamente le richieste HEAD, GET e POST. Per il debug, ho impiegato semplici chiamate a xil_printf, attivate quando veniva eseguita la funzione associata alla rispettiva richiesta.

Successivamente, ho affrontato la sfida di gestire correttamente il numero di pacchetti relativi a un singolo messaggio TCP, che — a differenza dell'HTTP — non vengono trattati automaticamente. Per risolvere il problema, ho introdotto un delimitatore binario di 4 byte alla fine di ogni messaggio TCP: 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF. Ho quindi implementato una funzione che verifica la presenza di questo delimitatore nel payload, per determinare se il pacchetto è finale oppure iniziale/intermedio. Inoltre, ho sviluppato una logica per attribuire una cardinalità a ciascun pacchetto.

Dopo aver effettuato il debug, posso confermare che tutto funziona correttamente.

Giorno: 01/10/2025
Oggi ho proseguito lo sviluppo dell'applicazione finale, arricchendola con numerose nuove funzionalità. Ora l'applicazione è in grado di riconoscere correttamente i tipi di richiesta HTTP: GET, POST e HEAD, e di interpretare i comandi associati a ciascuna di esse.

Tuttavia, ho compreso che prima di procedere ulteriormente è necessario approfondire lo studio delle librerie lwIP 211_v1_8 e qspipsu_v1_16, al fine di potenziare l'applicazione attuale che gestisce il server. Questo studio sarà propedeutico alla realizzazione di una seconda applicazione dedicata alla gestione della memoria QSPI. Le due applicazioni verranno successivamente integrate in un'unica soluzione.

Per supportare lo studio delle librerie, farò riferimento ai seguenti documenti:

- User Guide BSP and Libraries Document (UG643)

- User Guide Zynq UltraScale+ Software Developer (UG1137)

Giorno: 02/10/2025
Oggi ho concluso momentaneamente il lavoro sul modulo TCP_Server, riuscendo a riconoscere correttamente i messaggi TCP grazie all’uso di un header comando e di un delimitatore finale. Successivamente, ho iniziato a lavorare sulla memoria QSPI: l’inizializzazione è andata a buon fine, ma al momento non sono ancora riuscito a leggere correttamente i dati al suo interno.

Giorno: 03/10/2025
Oggi ho proseguito il lavoro sull'applicazione "QSPI_RW", riuscendo a completare correttamente l'inizializzazione della QSPI e a configurare l'indirizzamento da 3 a 4 byte. Successivamente, ho effettuato delle letture tramite la funzione PolledTransfer() in modalità QUADSPI, indirizzandomi ai registri 0x00100010, che dovrebbero contenere le informazioni persistenti dell'Image Selector relative alle immagini.

Tuttavia, i dati letti non corrispondevano a quelli attesi: tutti e quattro i byte risultavano pari a 0x00. Ho verificato il registro dei flag di stato, che riportava il valore 0x81, indicante l'assenza di errori e il successo dell'operazione di lettura.

Ho quindi tentato una scrittura in modalità SPI, sempre tramite PolledTransfer(), ma senza esito positivo: i dati letti successivamente non corrispondevano a quelli scritti, nonostante il flag di ritorno fosse ancora 0x81. Per approfondire, ho provato ad attivare il comando Write Enable (WE), ma si è rivelato non necessario: il flag restituito è stato 0x93, segnalando un errore.

I test si sono conclusi senza ulteriori progressi, anche perché ho dimenticato di inserire una funzione per il reset dello stato dei flag.
Per l’implementazione mi sono ispirato all’applicazione "Image_Recovery", a un repository GitHub relativo alla funzione PolledTransfer() della libreria qspipsu.h, e al datasheet della QSPI montata sulla Kria K26.

Giorno: 06/10/2025
Oggi ho proseguito lo sviluppo dell'applicazione "QSPI_RW", aggiungendo la funzione SectorErase() che cancella un intero settore da 64KB impostando tutti i byte a 0xFF. Ho inoltre implementato due funzioni per monitorare lo Status Register e il Registro Enhanced Volatile Configuration, utili per verificare lo stato della memoria e la modalità operativa.

La funzione SectorErase() è fondamentale perché ripristina tutti i bit a 1, condizione necessaria affinché la funzione WriteRegister() possa scrivere correttamente, dato che la scrittura può solo portare i bit da 1 a 0. In entrambe le funzioni ho inserito il comando Write Enable, indispensabile per abilitare le operazioni di Page Program e Sector Erase. Inoltre, ho implementato un loop finale che controlla il Flag Register, assicurandomi che il controller QSPI abbia completato l’operazione prima di procedere.

Dopo l’ultimo debug, sono riuscito a eseguire correttamente sia l’erase che la scrittura, anche se persistono alcuni problemi:

- Riesco a visualizzare byte impostati a 0xFF solo se la dimensione massima del rx_buf è di 8 byte; superando questa soglia, i dati letti risultano casuali.

- Ho verificato la scrittura della sequenza DEADBEEF solo impostando rx_buf a 12 byte, e i dati corretti compaiono dal nono al dodicesimo byte, nonostante l’indirizzo di lettura e scrittura fosse lo stesso (0x022A0000). Questo suggerisce una sorta di ritardo o disallineamento nella lettura/scrittura.

- La parte positiva è che tutte e tre le operazioni — erase, write e read — hanno funzionato: se l’erase non fosse andato a buon fine, non avrei potuto scrivere; se la write non fosse riuscita, non avrei visto la sequenza; e se la read non funzionasse, non l’avrei potuta verificare.

# Giorno: 07/10/2025

Oggi sono riuscito a risolvere i problemi riscontrati ieri: ora le funzioni di lettura, scrittura ed eliminazione sulla memoria QSPI funzionano correttamente. Ho implementato le funzioni in modo che accettino parametri flessibili, così da poterle richiamare anche da altri file:

static int ReadFlash(u32 SrcAddress, u8 *ReadBuffer, u32 ByteCount);

static int WriteFlash(u32 DstAddress, u8 *ReadBuffer, u32 ByteCount);

static int SectorErase(u32 Address);

Per ciascuna funzione ho scelto i comandi più adatti, tenendo conto che la QSPI nel block design è configurata in modalità Single con una Bus Width di 4, e che la modalità QPI è disabilitata. I comandi utilizzati sono:

static u8 RdCmd = QUAD_READ_CMD_32BIT; // 1-1-4

static u8 WrCmd = QUAD_INPUT_FAST_PROGRAM_4BYTE; // 1-1-4

static u8 SecErCmd = SUBSECTOR_ERASE_4KB_4BYTE; // 1-1-0

Ho effettuato gli ultimi test scrivendo 24 byte e leggendo 32, verificando che tutto funzionasse correttamente. I log dei test sono stati salvati nel file QSPI_RW.txt.

Il prossimo obiettivo sarà testare la scrittura di una rampa di 1024 byte (equivalente a 4 pagine) e verificarne la lettura completa.

Giorno: 08/10/2025
Oggi ho proseguito il lavoro iniziato ieri, partendo dalle funzioni base della QSPI contenute in qspi.c. Ho creato delle funzioni personalizzate che ho poi inserito nel file sys.c. Le funzioni sviluppate sono:

- int ImageWrite(u32 DstAddress, u8 *WriteBuffer, u32 ByteCount, Xbir_ImgDataStatus IsLast);

- int ReadImageSelectorRegister(ImageSelectorRegistersToRead ImageSelectorRegisters);

- int WritePersistentRegister(RequestedBootImg RqstBootImg, Img_A_Status ImgASt, Img_B_Status ImgBSt);

- int ImageErase(BootImgID ImgID);

Ho eseguito test e collaudo su tutte le funzioni, salvando i log di report nel file sys.c.txt all’interno della cartella "Debug Logs". Tutte le funzioni risultano funzionanti, anche se sarà necessario effettuare test più approfonditi su ImageWrite utilizzando un'immagine reale.

Durante le sessioni di debug ho scoperto diversi aspetti importanti:

- I registri persistenti non vengono aggiornati automaticamente e il FSBL non li considera per determinare quale immagine avviare.

- L'immagine di default è l'immagine A; se questa risulta mancante o corrotta, il sistema passa automaticamente all'immagine B.

Per verificare questi comportamenti, ho caricato "Immagine_A" e "Immagine_B" nella flash agli offset 0x00200000 e 0x00F80000 rispettivamente. Successivamente, ho eseguito l'erase dell'immagine A e, al riavvio della scheda, ho confermato che l'immagine B viene avviata automaticamente.

Giorno: 09/10/2025
Oggi ho ripreso in mano l'applicazione "TCP_Server" con l'obiettivo di perfezionarla e sistemarla. Ho introdotto un nuovo metodo di monitoraggio dei pacchetti associati a ciascuna connessione, che mi consente di eliminare il delimitatore finale. Questo sistema tiene traccia del Connection ID, del numero totale di byte ricevuti e del conteggio dei pacchetti.

Ho inoltre implementato il riconoscimento di due tipologie di errore durante l'elaborazione delle richieste di tipo GET/HEAD: ora l'applicazione è in grado di rilevare sia quando una richiesta è troppo lunga, sia quando si verifica un errore interno.

L'applicazione è stata suddivisa in sei file principali: network.c, network.h, server.c, server.h, tcp.c, tcp.h.
Partendo dal template "lwIP_Echo", ho rimosso alcuni file non necessari, tra cui: i2c_access, iic_phyreset, platform_mb, platform_ppc, sfp, si5324.
I file relativi al reset del PHY tramite I2C potrebbero tornare utili in futuro, quindi valuterò se reinserirli.

Il prossimo step sarà quello di unire le due applicazioni "QSPI_RW" e "TCP_Server" per costruire l'applicazione finale, che avrà come obiettivo la riscrittura dell'immagine.

Giorno: 13/10/2025
Oggi ho proseguito con il debug dell'applicazione Image_Update_via_Ethernet. Ho riscontrato subito un problema con il carattere delimitatore \n, che non poteva essere scritto correttamente in ASCII. Per risolvere, l’ho sostituito con il carattere /.

Successivamente, ho sistemato la funzione ExtractImgLength, che ora legge 8 caratteri ASCII e li converte correttamente in 4 byte di un u32. Dopo queste correzioni, ho effettuato diverse prove e sono riuscito con successo a caricare l'immagine A, utilizzando ncat.exe per inviare il file BOOT.BIN insieme a Header.txt. I dettagli più tecnici sono documentati nei debug log all'interno di sys.c.

Il sistema funziona nel seguente modo: l'applicazione golden viene caricata nello slot dell'immagine B nella flash. Il selettore, non trovando l'immagine A, avvia automaticamente la golden. Tramite l'applicazione, posso eseguire l’erase dell’immagine A e successivamente caricarne una nuova. Dopo il reset, il sistema avvia automaticamente l’immagine A.

Infine, ho integrato un controllo sullo stato dell’erase per evitare che venga effettuato il caricamento di un’immagine senza che lo spazio di memoria sia stato correttamente liberato.

Giorno: 14/10/2025

Oggi ho proseguito lo sviluppo dell'applicazione, che ha raggiunto la sua prima versione completa. Tutte le comunicazioni, sia di notifica che di errore, avvengono ora tramite Ethernet.
Durante un confronto con Paolo, è emersa la necessità di preparare una presentazione per illustrare il progetto. Inoltre, probabilmente sarà necessario modificare l'architettura dell'applicazione: attualmente la scheda si comporta da server, ma dovrà essere configurata per operare come client.

Giorno: 16/10/2025

All’inizio della giornata ho seguito la procedura per creare una nuova applicazione BareMetal partendo da una piattaforma personalizzata: ho modificato il block design, generato il bitstream, esportato il file .xsa, creato la piattaforma in Vitis con le librerie necessarie e configurato correttamente la rete Ethernet.

Successivamente, ho creato due immagini distinte, A e B, entrambe contenenti l'applicazione ImageUpdateviaEthernet. La differenza tra le due è nel comportamento del LED UF1: l’immagine A lo fa lampeggiare, mentre l’immagine B lo mantiene acceso.

Ho testato il caricamento manuale dell’immagine B nella flash. Tramite l’applicazione contenuta in essa, sono riuscito a effettuare l’upload dell’immagine A. Dopo il reset del sistema, l’immagine A è risultata integra e funzionante.

I prossimi step prevedono:

- La preparazione della presentazione per i responsabili.

- L’introduzione di un checksum al posto del campo ImgLength.

- Lo studio di un metodo per effettuare un riavvio del sistema in runtime.

Giorno: 27/10/2025
Oggi ho finalmente definito la struttura finale dell'applicazione. I pacchetti Ethernet TCP verranno processati dalla Processing System (PS), che li scriverà nella DDR all'indirizzo 0x01100000. Una volta completata la scrittura, verrà attivato un DMA istanziato nella Programmable Logic (PL), il quale effettuerà uno stream dei dati verso un IP core custom chiamato decrypter. Questo IP elaborerà i dati e li riscriverà in un altro indirizzo della RAM. Terminato questo processo, la PS leggerà i dati dalla RAM e li scriverà nella memoria QSPI.

Durante la giornata ho modificato l'applicazione "Image_Update_via_Ethernet", facendo in modo che i pacchetti non vengano più scritti direttamente nella QSPI, ma vengano prima accumulati in RAM. Solo al termine della ricezione di tutti i pacchetti viene avviato l'upload verso la QSPI.

Il prossimo step sarà l'inserimento dello stadio intermedio con il DMA, che sposterà i dati da un indirizzo della RAM a un altro. Ho già iniziato a sviluppare l'applicazione dedicata a questa funzionalità.

Realizzato i custom IP per encryptare e decryptare con protocollo AES128 CTR e che comunicano con AXI4-Stream

Capito meglio come realizzare un Custom IP

Debug fatto tramite ILA System

Giorno: 28/10/2025
Oggi ho eseguito dei test su una normale applicazione di trasferimento DMA con interrupt, partendo dall’esempio fornito da Xilinx nel repository GitHub “embeddedsw”.

Ho configurato il Block Design inserendo il modulo AXI Direct Memory Access e le periferiche necessarie al suo funzionamento:

- AXI SmartConnect per la gestione dei segnali master dell’AXI DMA

- Concat per aggregare gli interrupt

- AXI Interconnect per collegare lo slave S_AXI_LITE

- Processor System Reset per garantire reset sincroni

La configurazione dell’AXI DMA è la seguente:

- Width of Buffer Length Register: 24 bit

- Memory Map Data Width: 32 bit (sia in lettura che in scrittura)

- Stream Data Width: 32 bit (sia in lettura che in scrittura)

- Max Burst Size: 16 bit (sia in lettura che in scrittura)

Per il debug ho inserito un modulo System ILA con:

- 2 probes per gli interrupt

- 3 native probes per ingressi e uscite del DMA

Ho caricato l’applicazione tramite JTAG e verificato il funzionamento attraverso l’Hardware Manager di Vivado per il monitoraggio degli ILA e il terminal debug di Vitis. L’applicazione ha funzionato correttamente.

Giorno: 29/10/2025
Oggi mi sono dedicato all’integrazione del modulo DMA nell’applicazione Image_Update_DDR_DMA, utilizzando la stessa configurazione del Block Design impiegata nell’esempio di Xilinx.

Ho personalizzato l’esempio creando due file: dma.c e dma.h, effettuando una pulizia delle macro e delle configurazioni non necessarie per la mia scheda, e ho avviato il processo di integrazione.

Ho implementato due funzioni principali:

- DMA_Init per l’inizializzazione del modulo DMA

- DMA_Transfer per il trasferimento dell’immagine dalla DDR all’indirizzo 0x01100000 verso l’indirizzo 0x02200000

Durante lo sviluppo, ho riscontrato un conflitto tra la configurazione degli interrupt del DMA e il timer del server TCP. Per risolverlo, ho riscritto completamente la funzione platform.c e riconfigurato il GIC (General Interrupt Controller), in modo da evitare sovrapposizioni tra le sorgenti di interrupt.

Dopo il debug, l’applicazione ha funzionato correttamente.

# Script per Aggiornamento Diario di Bordo della Tesi

## Script 1: Aggiunta di una nuova giornata

Questo script è pensato per una chat che non conosce l'esistenza del diario di bordo. Il diario è un documento Word che raccoglie giorno per giorno le attività svolte per una tesi. L'utente fornirà due informazioni:
- La data della giornata (es. 08/09/2025)
- Il contenuto delle attività svolte in quella giornata

La chat deve restituire un testo formattato nel seguente modo:
Titolo: 'Giorno: <data>'
Seguito dal contenuto descrittivo modificato per avere la miglior forma possibile.

Esempio di output:
Giorno: 08/09/2025
Oggi ho iniziato a realizzare il block design da inserire poi in Vitis...

## Script 2: Aggiornamento di una giornata esistente

Questo script è pensato per aggiornare una giornata già presente nel diario di bordo. L'utente fornirà:
- La data della giornata da aggiornare
- Il nuovo contenuto da aggiungere

La chat deve restituire solo il nuovo contenuto modificato per avere la miglior forma possibile da aggiungere sotto la sezione esistente. Non è necessario restituire l'intera giornata, solo il testo aggiuntivo.

L'utente provvederà manualmente ad aggiornare il file Word.