# Meccanismo A/B Boot nei Kria SOM

Il meccanismo A/B boot nei Kria SOM (KV260, KR260, KD240) è progettato per garantire un avvio sicuro e affidabile, soprattutto durante gli aggiornamenti del firmware. Il sistema mantiene due immagini di boot nella memoria QSPI: Immagine A (principale) e Immagine B (di riserva).

## Logica di selezione

Durante il boot, il FSBL legge il registro persistente 'Requested Boot Image' per determinare quale immagine caricare. Se l'immagine selezionata è valida, il boot prosegue. In caso contrario, il sistema effettua un fallback automatico all'immagine alternativa.

## Registri coinvolti

- Requested Boot Image: indica quale immagine (A o B) deve essere caricata.
- Stato immagine (image_status): indica se l'immagine è valida, in test, o fallita.
- Flag di fallback: attivato in caso di fallimento del boot, forza il caricamento dell'immagine alternativa.

## Processo di aggiornamento e selezione immagine

Quando si aggiorna l'immagine B mentre A è attiva:
1. Si scrive il nuovo BOOT.BIN nella partizione B.
2. Si imposta il registro permanente dell’Image Selector 'Requested Boot Image' su B.
3. Si imposta lo stato di B su 'in test'.
4. Al riavvio, il sistema tenta il boot da B.
5. Se il boot ha successo, B viene confermata come attiva. Se fallisce, si torna ad A.

## Comportamento in caso di fallimento

Se l'immagine B fallisce il boot:
- Il sistema rileva il fallimento.
- Attiva il flag di fallback.
- Al successivo riavvio, viene caricata l'immagine A.
- Lo stato di B viene aggiornato come non valida, ma rimane nella QSPI.

## Boot da B senza spegnere la scheda

Normalmente il boot da QSPI avviene solo all'accensione. Tuttavia, ci sono alcune opzioni:
1. Riavvio software: modificare il registro e riavviare via software.
2. Caricamento manuale via U-Boot: usare comandi come 'bootm' per caricare B.
3. Utilizzo di PMU o FSBL: in sistemi avanzati, è possibile forzare il boot dinamicamente.