# FSBL nei Kria SOM: Ruolo e Funzionamento

Il FSBL (First Stage Boot Loader) è il primo software eseguito dal processore nei dispositivi Kria SOM (KV260, KR260, KD240) subito dopo il boot ROM. Ha il compito di inizializzare l'hardware e preparare il sistema per il boot completo.

## Selezione dell'immagine A o B

Prima di caricare un FSBL, il boot ROM legge il registro persistente chiamato 'Requested Boot Image'. In base al valore (A o B), il sistema accede all’offset corrispondente nella memoria QSPI e carica direttamente il BOOT.BIN dell’immagine selezionata. Ogni immagine A o B ha il proprio FSBL, e il processore esegue solo quello relativo all’immagine richiesta.

## Funzioni principali del FSBL

Il FSBL svolge le seguenti funzioni fondamentali:

- Configurazione dei clock del sistema.

- Configurazione dei PIN di comunicazione tra PS (Processing System) e PL (Programmable Logic).

- Inizializzazione delle periferiche come DDR, UART, I2C, SPI, ecc.

- Caricamento del bitstream della FPGA (se presente nel BOOT.BIN).

- Caricamento e avvio delle partizioni successive: PMU firmware, TF-A, U-Boot.

- Autenticazione e/o decrittazione delle immagini successive se il sistema è sicuro.

- Gestione del fallback e supporto per il boot A/B tramite lettura dei registri persistenti.

## Struttura del BOOT.BIN

Il file BOOT.BIN contiene più partizioni concatenate, tra cui il FSBL. Ogni immagine A o B ha il proprio BOOT.BIN con la seguente struttura tipica:

| Ordine | Contenuto |
| --- | --- |
| 1 | FSBL (fsbl.elf) |
| 2 | PMU Firmware (pmufw.elf) |
| 3 | Bitstream (design.bit) - opzionale |
| 4 | TF-A (bl31.elf) |
| 5 | U-Boot (u-boot.elf) |