# PMU e TF-A nei Kria SOM

## Platform Management Unit (PMU)

Il PMU (Platform Management Unit) è un microcontrollore integrato nel SoC Zynq UltraScale+ MPSoC, responsabile della gestione del sistema prima e durante il boot. Il firmware del PMU è una partizione del file BOOT.BIN e viene caricato dal FSBL.

### Funzioni principali del PMU

- Gestione dell'alimentazione e delle sequenze di accensione
- Controllo dei reset e wake-up dei core
- Monitoraggio termico e dei parametri vitali
- Supporto alla sicurezza e al secure boot

### Contenuto del firmware PMU

Il firmware PMU contiene routine di inizializzazione pre-boot, gestione dei reset, monitoraggio del sistema e supporto alla sicurezza. Può essere caricato via BootROM, FSBL o JTAG, ma nei Kria SOM è pre-caricato e protetto da scrittura.

## Trusted Firmware-A (TF-A)

Il TF-A (Trusted Firmware-A) è un componente del boot che opera in Exception Level 3 (EL3) sui core ARM Cortex-A53. È responsabile della gestione della sicurezza e della transizione tra Secure World e Non-Secure World.

### Funzioni principali del TF-A

- Secure Monitor per il passaggio tra ambienti sicuri e non sicuri
- Inizializzazione dei core ARM
- Caricamento del bootloader successivo (U-Boot)
- Supporto al secure boot e autenticazione delle immagini

### Contenuto e caricamento del TF-A

Il TF-A è una partizione del BOOT.BIN (solitamente bl31.elf) e viene caricato dal FSBL dopo il PMU firmware. È essenziale per sistemi che richiedono sicurezza e garantisce un passaggio controllato al sistema operativo.