# U-Boot nei Kria SOM

## Cos'è U-Boot?

U-Boot (Das U-Boot) è un bootloader open-source utilizzato nei sistemi embedded. Nei Kria SOM, è l’ultimo componente del BOOT.BIN ad essere eseguito prima del caricamento del sistema operativo (es. Linux).

## Cosa contiene U-Boot

- Driver di basso livello: per SD, eMMC, USB, Ethernet, UART.
- Gestione del file system: supporta FAT, ext4, ecc.
- Supporto per Device Tree: carica il DTB per descrivere l’hardware.
- Variabili di ambiente: configurano il comportamento del boot.
- Console interattiva: accessibile via UART per debug.
- Supporto aggiornamenti: può scrivere su QSPI, eMMC, SD.

## Ruolo nel processo di boot

U-Boot è il componente che prende il controllo dopo TF-A. Carica il kernel Linux, il device tree e l’initramfs. Può fare boot da SD, eMMC, rete, ecc.

## Flusso di boot completo

Boot ROM → FSBL → PMU → TF-A → U-Boot → Linux

## Struttura del BOOT.BIN

| Ordine | Contenuto |
| --- | --- |
| 1 | FSBL (fsbl.elf) |
| 2 | PMU (pmufw.elf) |
| 3 | Bitstream (.bit) |
| 4 | TF-A (bl31.elf) |
| 5 | U-Boot (u-boot.elf) |

## Protezione nei Kria SOM

U-Boot è pre-caricato e bloccato da scrittura nei Kria SOM. Questo garantisce stabilità e sicurezza. AMD rilascia aggiornamenti ufficiali quando necessario.