OPERAZIONI FONDAMENTALI DI AES

# SubBytes

Abbiamo una S-box standard per l’AES e bisogna utilizzare quella

- AES lavora su blocchi da 128 bit, organizzati come una matrice 4×4 di byte.

- Ogni byte viene sostituito usando una S-box (una tabella di sostituzione non lineare).

- La sostituzione è progettata per rompere le relazioni lineari tra input e output.

- Esempio: il byte 0x53 viene sostituito con 0xED usando la S-box.

# ShiftRows

Bisogna rispettare la seguente logica di shift:

- La matrice 4×4 viene modificata ruotando le righe:

  - Riga 0: nessuna rotazione

  - Riga 1: ruotata di 1 byte a sinistra

  - Riga 2: ruotata di 2 byte

  - Riga 3: ruotata di 3 byte

- Questo passaggio disperde i dati orizzontalmente.

# MixColumns

- Ogni colonna della matrice viene moltiplicata per una matrice fissa nel campo finito GF(2⁸). (Abbiamo un prodotto matrice per colonna)

- Serve a mescolare i byte verticalmente.

- Esempio: il byte b0 viene moltiplicato per 0x02, b1 per 0x03, ecc., e poi sommati con XOR.

Matrice standard AES:                                           Matrice Input:

| 02 03 01 01 |                                                              | b0 b4 b8 b12 |

| 01 02 03 01 |                                                              | b1 b5 b9 b13 |

| 01 01 02 03 |                                                              | b2 b6 b10 b14 |

| 03 01 01 02 |                                                              | b3 b7 b11 b15 |

Esempio di prodotto:

| (02 • b0) ⊕ (03 • b1) ⊕ (01 • b2) ⊕ (01 • b3) |

| (01 • b0) ⊕ (02 • b1) ⊕ (03 • b2) ⊕ (01 • b3) |

| (01 • b0) ⊕ (01 • b1) ⊕ (02 • b2) ⊕ (03 • b3) |

| (03 • b0) ⊕ (01 • b1) ⊕ (01 • b2) ⊕ (02 • b3) |

# AddRoundKey

- Ogni byte della matrice viene XORato con un byte della chiave del round.

- È l’unico passaggio che introduce la chiave segreta nel processo.

Matrice Input:                                                             Matrice RoundKey:

| k0 k4 k8   k12 |                                                               | b0 b4 b8   b12 |

| k1 k5 k9   k13 |                                                               | b1 b5 b9   b13 |

| k2 k6 k10 k14 |                                                              | b2 b6 b10 b14 |

| k3 k7 k11 k15 |                                                              | b3 b7 b11 b15 |

Tutte le round key derivano dalla chiave principale (128 bit cioè 4 Word da 32 bit) tramite il processo di Key Expansion:

1. RotWord(W[i-1])

- Ruota i 4 byte della word a sinistra.

- Esempio: 0xA1B2C3D4 → 0xB2C3D4A1

2. SubWord(RotWord)

- Applica la S-box AES a ciascun byte della word ruotata.

- Esempio: 0xB2C3D4A1 → 0xE5F6A7B8 (valori sostituiti tramite S-box)

3. Rcon[i/4]

- Costante di round: solo il primo byte è diverso, gli altri sono 0x00.

- Esempio: Rcon[1] = 0x01000000, Rcon[2] = 0x02000000, ecc.

Tutte le round key lavorano in modulo 4 e il loro calcolo dipende da esso:

🔹 Quando [ i (mod 4) = 0 ] (cioè ogni 4 parole):

W[i]=W[i−4]⊕SubWord(RotWord(W[i−1]))⊕Rcon[i/4]

🔹 Quando [ i (mod 4) ≠ 0 ]  (cioè per le altre parole):

W[i]=W[i−4]⊕W[i−1]

TIPOLOGIE DI AES

🔹 ECB (Electronic Code Book)

Step iniziale:

- Il plaintext viene diviso in blocchi da 128 bit.

- Ogni blocco viene cifrato indipendentemente.

Primo round:

- Il blocco entra nel core AES.

- Viene eseguito:

  - AddRoundKey

  - SubBytes

  - ShiftRows

  - MixColumns

Round successivi:

- Si ripetono gli stessi passaggi per 10/12/14 round.

- Nessuna dipendenza tra blocchi → molto semplice, ma insicuro.

🔐 CBC – Funzionamento dettagliato

🔸 Fase iniziale (per ogni blocco):

- Se è il primo blocco (i=0i = 0i=0):

  - Il blocco di plaintext P0P_0P0​ viene XORato con l’IV (Initialization Vector), che è pubblico e trasmesso come header del ciphertext.

  - Il risultato entra nel core AES, dove viene cifrato attraverso una sequenza di round interni.

- Se è un blocco con i>0i > 0i>0:

  - Il blocco di plaintext PiP_iPi​ viene XORato con il ciphertext precedente Ci−1C_{i-1}Ci−1​.

  - Il risultato entra nel core AES, che esegue la stessa sequenza di round interni.

🔸 Round interni del core AES (per ogni blocco):

Ogni blocco, dopo l’operazione di XOR iniziale, viene cifrato nel core AES attraverso N round, dove N dipende dalla lunghezza della chiave:

La sequenza dei round è la seguente:

- Round 0 (Primo round di quelli interni):

  - AddRoundKey

- Round 1 → N−1 (intermedi):

  - SubBytes → ShiftRows → MixColumns → AddRoundKey

- Round N (ultimo):

  - SubBytes → ShiftRows → AddRoundKey (senza MixColumns)

🔁 Dipendenza tra blocchi:

- Ogni blocco cifrato dipende dal blocco precedente.

- Se un blocco di plaintext cambia, tutti i blocchi successivi cambiano.

- Questo garantisce confidenzialità e impedisce pattern ripetuti nel ciphertext.

🔹 CFB (Cipher Feedback)

Step iniziale:

- L’IV viene cifrato con AES.

- Il risultato viene XORato con il primo blocco di plaintext → produce il primo ciphertext.

Primo round:

- AES esegue:

  - AddRoundKey (sull’IV)

  - SubBytes

  - ShiftRows

  - MixColumns

- Output ⊕ Plaintext → Ciphertext

Round successivi:

- Il ciphertext precedente viene cifrato con AES.

- XORato con il nuovo blocco di plaintext.

- Feedback sul ciphertext, non sul plaintext.

🔹 OFB (Output Feedback)

Step iniziale:

- L’IV viene cifrato con AES.

- Il risultato viene XORato con il plaintext.

Primo round:

- AES esegue:

  - AddRoundKey (sull’IV)

  - SubBytes

  - ShiftRows

  - MixColumns

- Output ⊕ Plaintext → Ciphertext

Round successivi:

- Il risultato cifrato precedente (non il ciphertext) viene cifrato di nuovo.

- XORato con il nuovo blocco di plaintext.

- Genera uno stream di chiavi indipendente dal plaintext.

🔹 CTR (Counter Mode)

Step iniziale:

- Si definisce un contatore iniziale (nonce + counter).

- Il contatore viene cifrato con AES.

Primo round:

- AES esegue:

  - AddRoundKey (sul contatore)

  - SubBytes

  - ShiftRows

  - MixColumns

- Output ⊕ Plaintext → Ciphertext

Round successivi:

- Il contatore viene incrementato.

- Ogni nuovo contatore viene cifrato.

- XORato con il nuovo blocco di plaintext.

- Perfetto per parallelizzazione.

🔹 GCM (Galois/Counter Mode)

Step iniziale:

- Come CTR: cifra un contatore iniziale.

- In parallelo, si inizializza il calcolo del tag di autenticazione.

Primo round:

- AES esegue:

  - AddRoundKey (sul contatore)

  - SubBytes

  - ShiftRows

  - MixColumns

- Output ⊕ Plaintext → Ciphertext

- Inizia accumulo del tag di autenticazione usando operazioni nel campo Galois.

Round successivi:

- Contatore incrementato → nuovo blocco cifrato.

- Il tag viene aggiornato con ogni blocco.

- Alla fine, si ottiene un ciphertext + tag → garantisce confidenzialità + integrità.

AES-CTR – Architettura e Flusso Hardware

📦 Obiettivo

Generare un keystream cifrando blocchi Nonce || Counter_i con AES, e poi XORarli con il plaintext per ottenere il ciphertext.

🧩 Parametri fondamentali

| Parametro | Descrizione |
| --- | --- |
| Key | Chiave AES (128/192/256 bit) |
| Nonce | Valore fisso per la sessione (es. 64 bit) |
| Counter | Valore incrementale per ogni blocco (es. 64 bit) |
| Block size | 128 bit (AES standard) |
| Plaintext_i | Blocco di dati da cifrare |
| Ciphertext_i | Risultato della cifratura |

🔁 Flusso per ogni blocco i

🔢 Blocco i = 0

- Costruzione input AES:

- Input_0 = Nonce || Counter_0

- Counter_0 = 0x0000000000000000

- AES Encryption:

- Keystream_0 = AES_encrypt(Input_0, Key)

- XOR con Plaintext:

- Ciphertext_0 = Plaintext_0 XOR Keystream_0

🔢 Blocco i > 0

- Incremento del counter:

- Counter_i = Counter_{i-1} + 1

- Input_i = Nonce || Counter_i

- AES Encryption:

- Keystream_i = AES_encrypt(Input_i, Key)

- XOR con Plaintext:

- Ciphertext_i = Plaintext_i XOR Keystream_i

🔧 Architettura Hardware

🔹 Moduli principali

- AES Core

  - Input: 128-bit block (Nonce || Counter_i)

  - Output: 128-bit keystream

  - Internamente: 10/12/14 round con:

    - AddRoundKey

    - SubBytes

    - ShiftRows

    - MixColumns (eccetto ultimo round)

- Counter Unit

  - Registra Counter_i

  - Incrementa ad ogni blocco

  - Concatenato con Nonce per formare Input_i

- XOR Unit

  - XOR tra Keystream_i e Plaintext_i

  - Output: Ciphertext_i

- Control FSM

  - Gestisce il flusso:

    - Init → Load Nonce/Key

    - Gen Input → AES → XOR → Output

    - Incrementa Counter → Next Block

📐 Timing e Pipeline

- AES può essere pipelined per migliorare throughput.

- Counter incrementabile in parallelo con la cifratura del blocco precedente.

- XOR è semplice e veloce, può essere fatto in un solo ciclo.

🧪 Test e Debug

- Verifica che:

  - Nonce || Counter_i sia unico per ogni blocco.

  - AES produca keystream corretti.

  - XOR restituisca il ciphertext atteso.

- Usa test vector NIST per AES-CTR per validazione.

🔒 Sicurezza

- Nonce deve essere unico per ogni messaggio cifrato con la stessa chiave.

- Counter non deve mai riavvolgersi.

- AES-CTR non fornisce autenticazione → usa MAC o GCM se necessario.

📊 Esempio concreto

Supponiamo:

- Key = 128 bit

- Nonce = 0xAABBCCDDEEFF0011 (64 bit)

- Counter_0 = 0x0000000000000000

Blocco 0:

Input_0 = 0xAABBCCDDEEFF00110000000000000000

Keystream_0 = AES_encrypt(Input_0, Key)

Ciphertext_0 = Plaintext_0 XOR Keystream_0

Blocco 1:

Input_1 = 0xAABBCCDDEEFF00110000000000000001

Keystream_1 = AES_encrypt(Input_1, Key)

Ciphertext_1 = Plaintext_1 XOR Keystream_1

🔧 Suggerimenti per implementazione HDL

- Usa registri per Nonce, Counter, Key, Plaintext, Keystream, Ciphertext.

- Implementa FSM con stati:

  - IDLE, LOAD, GEN_INPUT, AES_RUN, XOR, INCREMENT, DONE

- Se usi IP AES (es. Xilinx), interfaccia con AXI o direttamente con segnali.