# Indirizzi MAC e IP: Struttura, Funzione e Confronto

# 1. Indirizzo MAC: Descrizione Generale

L'indirizzo MAC (Media Access Control) è un identificatore univoco assegnato a una scheda di rete (NIC) per consentire la comunicazione all'interno di una rete locale (LAN). È un indirizzo fisico codificato nel firmware dell'interfaccia di rete e serve per identificare in modo univoco ogni dispositivo connesso a una rete Ethernet o Wi-Fi.

# 2. Struttura dell'Indirizzo MAC secondo IEEE 802.3

Secondo lo standard IEEE 802.3, un indirizzo MAC è lungo 48 bit (6 byte) ed è solitamente rappresentato in formato esadecimale, suddiviso in sei gruppi di due cifre (es. 00:1A:2B:3C:4D:5E). La struttura è la seguente:

- I primi 24 bit (3 byte) rappresentano l'OUI (Organizationally Unique Identifier), assegnato dal IEEE al produttore.
- I successivi 24 bit sono assegnati dal produttore per identificare in modo univoco il dispositivo.
- Il bit meno significativo del primo byte indica se l'indirizzo è unicast (0) o multicast (1).
- Il secondo bit meno significativo del primo byte indica se l'indirizzo è universale (0) o locale (1).

# 3. Indirizzo IP: Ruolo e Struttura

L'indirizzo IP (Internet Protocol) è un identificatore logico assegnato a ogni dispositivo connesso a una rete che utilizza il protocollo IP. Serve per identificare e localizzare un dispositivo nella rete e per instradare i pacchetti di dati tra sorgente e destinazione. Esistono due versioni principali:
- IPv4: 32 bit, rappresentato in notazione decimale puntata (es. 192.168.1.1).
- IPv6: 128 bit, rappresentato in notazione esadecimale (es. 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334).

# 4. Confronto tra Indirizzo MAC e Indirizzo IP

Ecco un confronto tra indirizzo MAC e indirizzo IP:

- MAC è un indirizzo fisico, IP è un indirizzo logico.
- MAC è permanente (salvo spoofing), IP può cambiare dinamicamente.
- MAC opera al livello Data Link (livello 2 OSI), IP opera al livello Network (livello 3 OSI).
- MAC identifica un dispositivo nella rete locale, IP identifica un dispositivo nella rete globale.
- Entrambi sono necessari per la comunicazione in una rete TCP/IP: MAC per la trasmissione locale, IP per l'instradamento globale.