# 1. Definizione di Interfaccia di Rete e Parametri Fondamentali

Un'interfaccia di rete è il componente software e hardware che permette a un dispositivo di comunicare su una rete (ad esempio Ethernet). Nelle applicazioni embedded, l'interfaccia di rete è rappresentata da una struttura dati (es. struct netif in lwIP) che contiene tutti i parametri necessari per la configurazione e la gestione della comunicazione.

Parametri fondamentali di un'interfaccia di rete:

- Indirizzo MAC: identificatore univoco hardware della scheda di rete
- Indirizzo IP: indirizzo logico assegnato all'interfaccia (IPv4 o IPv6)
- Netmask: maschera di sottorete per determinare la rete di appartenenza
- Gateway: indirizzo del router di default per uscire dalla sottorete
- Base address: indirizzo base della periferica hardware (es. GEM)
- Stato: up/down (attiva o inattiva)
- Callback di input/output: funzioni per la gestione dei pacchetti

# 2. Cos'è lo Stack lwIP e il suo Ruolo nelle Applicazioni

lwIP (Lightweight IP) è uno stack TCP/IP open source progettato per sistemi embedded con risorse limitate. Gestisce tutti i protocolli fondamentali della comunicazione di rete (Ethernet, ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, DHCP, ecc.).

Funzioni principali dello stack lwIP nelle applicazioni:

- Gestione della comunicazione TCP/IP (connessioni, trasmissione e ricezione dati)
- Gestione degli indirizzi IP (statici o dinamici tramite DHCP)
- Gestione delle tabelle ARP e routing
- Gestione dei timer di protocollo (TCP, ARP, DHCP, ecc.)
- Fornitura di API per applicazioni di livello superiore (es. server echo, web server, client UDP, ecc.)

# 3. Flag TcpFastTmrFlag e TcpSlowTmrFlag: Significato ed Eventi Gestiti

I flag TcpFastTmrFlag e TcpSlowTmrFlag sono variabili globali utilizzate per segnalare la necessità di eseguire operazioni periodiche di manutenzione dello stack TCP/IP.

Dettaglio dei flag e degli eventi gestiti:

- TcpFastTmrFlag: viene settato ogni ~250 ms (tipicamente da un interrupt timer). Quando attivo, viene chiamata la funzione tcp_fasttmr(), che gestisce:
  • Ritrasmissione rapida dei pacchetti TCP
  • Aggiornamento delle finestre di trasmissione
  • Gestione degli ACK ritardati
  • Timeout di operazioni rapide
- TcpSlowTmrFlag: viene settato ogni ~500 ms. Quando attivo, viene chiamata la funzione tcp_slowtmr(), che gestisce:
  • Timeout delle connessioni inattive
  • Gestione dei timer di keepalive
  • Gestione dello stato TIME-WAIT
  • Pulizia delle risorse non più utilizzate

# 4. Funzione xemacif_input(echo_netif): Gestione dei Buffer e Passaggio Dati allo Stack lwIP

La funzione xemacif_input(echo_netif) rappresenta il collegamento tra l'hardware Ethernet (GEM) e lo stack lwIP. Il suo compito è trasferire i pacchetti ricevuti dalla periferica hardware al software di rete.

Meccanismo di funzionamento:

- Controlla se la periferica Ethernet ha ricevuto nuovi pacchetti (frame)
- Legge i pacchetti dal buffer hardware e li copia in un buffer software (tipicamente una struttura pbuf di lwIP)
- Passa il pacchetto allo stack lwIP tramite una funzione di callback (es. ethernet_input)
- lwIP analizza il pacchetto e lo smista al protocollo corretto (IP, ARP, TCP, UDP, ecc.)
- Dopo l'elaborazione, i buffer vengono liberati per ricevere nuovi pacchetti