🛠️ Procedura per creare una nuova applicazione/firmware funzionante

1. Modifica del Block Design in Vivado

- Base di partenza: usa il block design Zynq_Codesign_Ethernet_16092025.

- Aggiunte/modifiche:

  - Inserisci nuovi blocchi logici, periferiche I/O e clock necessari.

  - Personalizza la configurazione PS-PL secondo le esigenze del progetto.

- ⚠️ Attenzione:

  - Non rimuovere le periferiche già attive.

  - Non modificare i PIN assegnati alle periferiche esistenti: questo garantisce la compatibilità con il layout fisico e il firmware attuale.

2. Generazione del Bitstream e esportazione del file .xsa

- Dopo aver completato il design:

  - Genera il bitstream.

  - Esporta il file hardware platform .xsa, che include la configurazione PS e PL.

3. Creazione della nuova piattaforma in Vitis

- Importa il file .xsa in Vitis per creare una nuova piattaforma hardware.

- Durante la configurazione della piattaforma:

  - Assicurati di includere le seguenti librerie BSP:

    - lwip211 → stack TCP/IP.

    - xilfpga → gestione configurazione FPGA.

    - xilsecure → funzioni di sicurezza (autenticazione, criptazione).

    - xilskey → gestione chiavi e sicurezza hardware.

4. Configurazione della libreria lwip211

- Vai nelle impostazioni BSP della libreria lwip211.

- Cerca la sezione temac_adapter_options.

- Modifica il parametro phy_link_speed:

  - Da Autodetect → alla velocità desiderata (es. 1000 Mbps).

- ✅ Questo evita problemi di autonegoziazione del PHY, che possono causare instabilità o mancata connessione.

5. Correzione del file xadapter.c

- Percorso del file:

- ..\PlatformName\psu_cortexa53_0\standalone_domain\bsp\psu_cortexa53_0\libsrc\lwip211_v1_8\src\contrib\ports\xilinx\netif\xadapter.c

- Apri xadapter.c e correggi il costrutto switch:

  - Aggiungi break; alle seguenti righe:

    - Riga 152

    - Riga 167

    - Riga 183

- Questo evita il comportamento errato di fall-through tra i case.

6. Build della piattaforma

- Dopo le modifiche:

  - Esegui il build completo della piattaforma.

  - Verifica che tutte le librerie siano correttamente compilate.

7. Creazione dell'applicazione Image_Update_via_Ethernet

- Crea una nuova applicazione in Vitis:

  - Puoi partire da qualsiasi template (es. Hello World, Empty Application).

- Dopo la creazione:

  - Sostituisci i file src con quelli dell'applicazione golden.

  - Esegui il build dell'applicazione.

✅ Risultato finale

Avrai una nuova applicazione compatibile con l’hardware aggiornato, che mantiene la funzionalità di Image_Update_via_Ethernet, con:

- PL modificata e coerente.

- Piattaforma software correttamente configurata.

- Stack Ethernet stabile e funzionante.