🧩 Struttura consigliata per la presentazione

Slide 1 – Titolo

- Titolo: Sviluppo di applicazione BareMetal per aggiornamento immagine via Ethernet su Kria KR260

- Sottotitolo: Presentazione dello stato di avanzamento

- Tuo nome e data

Slide 2 – Obiettivo del progetto

- Breve descrizione del progetto

- Obiettivi principali:

  - Aggiornamento immagine via Ethernet

  - Meccanismo di image recovery

  - Gestione diretta della QSPI

  - Comunicazione Ethernet stabile

Slide 3 – Architettura hardware

- Schema semplificato del block design

- Componenti principali:

  - PS (Zynq Ultrascale+)

  - GEM1 per Ethernet

  - Slice + Counter per test LED

  - QSPI Flash MT25QL512

- ⚠️ Nota: mantenimento dei PIN e periferiche esistenti

Slide 4 – Gestione della QSPI

- Comandi utilizzati (es. READ_FLAG_STATUS_CMD)

- Problemi riscontrati con lettura standard

- Soluzione: gestione diretta e verifica del comportamento del FSBL

Slide 5 – Image Selector e Recovery

- Descrizione del meccanismo:

  - Avvio da immagine B (golden)

  - Caricamento e avvio immagine A

  - Ritorno automatico alla B in caso di fallimento

- Test effettuati: cancellazione A → avvio corretto di B

Slide 6 – Comunicazione Ethernet

- Configurazione RGMII a 1000 Mbps

- Reset PHY via I2C

- Problemi di autonegoziazione risolti:

  - Modifica phy_link_speed da Autodetect a valore fisso

Slide 7 – Applicazione BareMetal

- Nome: Image_Update_via_Ethernet

- Funzionalità:

  - Ricezione payload TCP

  - Delimitatore 0xDEADBEEF

  - Scrittura su QSPI

  - Chiusura connessione

- Template di partenza: image recovery

Slide 8 – Procedura di sviluppo

- Modifica block design → generazione .xsa

- Creazione piattaforma in Vitis con librerie:

  - lwip211, xilfpga, xilsecure, xilskey

- Correzione xadapter.c e impostazioni BSP

- Build piattaforma → creazione applicazione → sostituzione src → build finale

Slide 9 – Risultati ottenuti

- Funzionalità testate con successo

- Meccanismo di recovery funzionante

- Comunicazione Ethernet stabile

- Applicazione BareMetal operativa

Slide 10 – Prossimi passi

- Validazione completa su hardware

- Automazione del processo (script TCL?)

- Integrazione con sistema di boot sicuro

- Documentazione finale e presentazione tesi

Slide 11 – Ringraziamenti e Q&A

- Ringraziamenti a chi ti ha supportato (Simone, Ciro, ecc.)

- Spazio per domande

🎨 Suggerimenti grafici

- Usa icone semplici per rappresentare PS, PL, Ethernet, QSPI.

- Mantieni uno stile pulito e tecnico.

- Inserisci diagrammi dove possibile (posso aiutarti a generarli).

- Evidenzia i punti chiave con colori o box.